Travaux Pratiques de Physique Appliquée                                                                                  Term  STI  Génie  Électronique

AMPLIFICATEUR  NON INVERSEUR

Les amplificateurs opérationnels utilisés seront du type  741.

Les alimentations des amplificateurs seront de + 15 V et - 15 V.

On choisit R1 = 10 k.comme résistance entre la masse et l’entrée inverseuse.

## I)  Étude des régimes de fonctionnement du montage.

1) Choisir  la  résistance de contre-réaction R2 de façon à avoir Av=11.

Justifier votre choix.

2) Faire le schéma du montage et disposer les appareils de mesures.

3) Le signal d’entrée Ue sera un signal continu et variera de - 3 V à +3 V.

Relever Ue et Us dans un tableau puis tracer sur papier millimétré Us(Ue).

Préciser sur le graphe les différents régimes de fonctionnement observés.

4) Déterminer la valeur de la pente de la caractéristique pour le régime linéaire.

## II)  Étude de l'évolution du coefficient d'amplification avec la fréquence.

On prendra un signal sinusoïdal de fréquence 100 Hz et d’amplitude 100 mV.

1) Utilisation de l’échelle semi-logarithmique:

On conserve l'amplification en tension précédente Av1 = 11

a) relever dans ce cas le tableau suivant :

| f (kHz) | 10Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ue (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Us (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Av1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) Manuellement , tracer Av1(f) en  échelle semi-logarithmique (papier semi-logarithmique).

2) Mise en évidence de l’intervalle en fréquences utile

On choisit Av2= 48 :

a) Déterminer la valeur de R2 nécessaire.

b) Refaire les mesures et utiliser le tableur pour tracer les courbes Av1(f) et Av2(f) sur le même 
		   système d'axes en coordonnées semi-logarithmiques.

c) Comparer sur les deux courbes l'intervalle en fréquence où l'amplification est correcte.

d) Quelle est l'évolution de cet intervalle de fréquence avec l'amplification?