Travaux Pratiques de Physique Appliquée						Term STI Électronique.

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE CLASSE B

# I - MONTAGE PUSH-PULL à TRANSISTORS COMPLÉMENTAIRES.

## 1° Schéma de principe:

- Donner le schéma de principe d'un montage push-pull à transistors complémentaires.

## 2° Réalisation du montage:

- Le transistor T1  est un PNP  de type BD 246 (darlington).

- Le transistor T2 est un NPN de type BD 245 (darlington).

- La charge est une résistance Ru de 10 - 3W.

- Les tensions d'alimentation sont de +10V et de -10V.

## 3° - Visualisation des signaux:

Le montage reçoit en entrée un signal sinusoïdal de valeur maximum 5V et de fréquence 600Hz. On veut visualiser à l'oscilloscope la tension d'entrée ve(t) et la tension aux bornes de la charges  vs(t).

- Compléter le schéma précédent en précisant le branchement du GBF et de l'oscilloscope.

- Relever les chronogrammes de ve(t) et de vs(t) en concordance de temps (synchroniser sur le front montant de ve(t) au passage par zéro).

- Mesurer la différence de tension perceptible entre ve(t) et vs(t). Justifier son existence.

- Visualiser la caractéristique de transfert vs = f(ve) après avoir indiqué les réglages nécessaires sur l'oscilloscope pour l'obtenir. Relever cette courbe. Le montage est-il linéaire ?

- Quel est le nom de la distorsion observée.

## 4° - Étude qualitative.

Cette étude se fera avec un haut parleur d'impédance 8 .

- Quelle démarche permet de vérifier que la fonction amplification de puissance est ici assurée. Décrire cette démarche et la réaliser.

- Amplifie-t-on en tension, en intensité, les deux ?

- Comparer les timbres des signaux. Que peut-on en déduire quant à la présence ou non d'harmoniques dans le signal de sortie.

- Recommencer cette observation mais avec un signal de fréquence 6 kHz. Noter et expliquer la différence.

## 5° - Recherche de la fréquence des harmoniques.

- Le signal d'entrée est sinusoïdal de fréquence 600Hz, d'amplitude 5V.

- Avec l'oscilloscope numérique visualiser le spectre de fréquence du signal de sortie (FFT).

- Relever le spectre du signal analysé.

- A partir de ce spectre préciser :

 la fréquence, l'amplitude du fondamental

 le rang, la fréquence, l’amplitude des deux premieres composantes observées. Et l'importance relative de chacun par rapport au fondamental (calculer pour ceci le rapport des amplitudes correspondantes).

# II - COMPENSATION DE LA DISTORSION DE CROISEMENT.

Un A.I.L. polarisé par les mêmes tensions 10V est maintenant utilisé.

 l'entrée non inverseuse est reliée au signal sinusoïdal d'entrée Ve max = 5V, F=600Hz.

 l'entrée inverseuse est reliée aux émetteurs des deux transistors.

 la sortie de l'A.I.L est reliée aux bases des transistors.

 la charge est toujours la même résistance de 10 - 3W.

## 1°- Faire le schéma complet du montage.

## 2° - Visualisation des signaux à l'ordinateur:

Relever les chronogrammes de ve(t) et vs(t) en concordance des temps. Préciser si le montage est linéaire.

## 3° - Bilan des puissances:

la méthode de mesure sera précisée à chaque fois.

- Mesurer la puissance() fournie par le GBF au montage : 			PGBF = Ue.Ie.

- Mesurer la puissance délivrée par les deux alimentations continues : 	Palim = 2.E.<ialim>

- Mesurer la puissance reçue par la charge Ru=10 :			Pc = U²/Ru

- En déduire la puissance dissipée dans chaque transistor :			Ptr =

- A partir des mesures précédentes, calculer le rendement η de cet amplificateur de puissance

le darlington est l'association de deux transistors de telle sorte que le courant d'émetteur du premier, serve de courant de base pour le second, on a alors t = 1.2.

(2) la puissance électrique, dont il s'agit dans toute cette étude, est bien sûr la puissance moyenne.