Travaux Pratiques de Physique Appliquée						Term STI Electronique.

CHANGEUR D'IMPÉDANCE

 la préparation sera faite individuellement sur feuille

# I - dipole à résistance négative.

Vcc =  15 V

R1 = 1 k

R2 = 10 k

R = 10 k

## 1) - préparation:

a) en régime linéaire: montrer qu'on a la relation u(t) = -Rn.i(t), donner l'expression de Rn.

b) en régime de saturation:

 cas où la tension de sortie de l'A.L.I est à +Vsat.

 montrer que u = +Vsat + R.i

 pour quelle tension d'entrée a-t-on la fin du régime linéaire et le début de la 
	    saturation.

 cas où la tension de sortie de l'A.L.I est à -Vsat.

 montrer que u = -Vsat + R.i

 pour quelle tension d'entrée a-t-on la fin du régime linéaire.

c) tracer la caractéristique u=f(i) du dipôle.

## 2) expérimentation:

a) le montage étant alimenté, mesurer à l'ohmmètre (sur le calibre 2 k) la résistance d'entrée du dipôle. Comparer avec la valeur théorique.

b) tracé de la caractéristique u=f(i) à l'oscilloscope.

 régler correctement le GBF.

 visualiser simultanément u(t) et i(t) pour le dipôle. Préciser le choix de la méthode et indiquer les branchements à faire sur le schéma en les justifiant.

 obtenir l'oscillogramme u = f (i) pour le dipôle.

 relever cette courbe.

 préciser la valeur de Rn trouvé à partir de la courbe.

 préciser les coordonnées des points extrêmes du régime linéaire.

 comparer avec les valeurs de la préparation.

# II - simulation d'une bobine.

Vcc =  15 V

R1 = R2 = 10k

C = 220 nF

## 1) préparation:

 montrer que ce dipôle se comporte

comme une bobine : Ze = R + jL

 calculer R et L.

 rappeler l'expression de la constante de temps d'un circuit inductif.

## 2) expérimentation:

a) mesure de la résistance du dipôle: à l'ohmmètre. Comparer avec la valeur théorique

b) mesure de l'inductance:

 1° méthode:

- mesurer l'impédance d'entrée du dipôle en sinusoïdal à 300 Hz. On précisera la méthode utilisée.

- Déduire de la valeur de Ze et R la valeur de l'inductance L .(rappel :Ze=R2+Lω2)

 2° méthode :

- régler le GBF pour qu'il délivre un signal rectangulaire de fréquence 200Hz et compris en +4V et -4V.

- Faire le schéma complet du montage.

- Visualiser simultanément à l'oscilloscope u(t) et i(t) du montage étudié. Préciser comment est visualisé i(t).

- Relever la courbe i(t).

- Mesurer la constante de temps  du circuit. Expliquer la méthode. En déduire L.

 3° méthode :

- Mesurer le temps de montée et en déduire la valeur de L.

## Remarque:

 tm ou td représente le temps que met le signal pour passer de 10% à 90% de l'excursion totale en tension (ou intensité).

 on admettra que pour une exponentielle on a tm  = td  = 2,2.

Correction de la préparation (résultats)

I - dipôle à résistance négative

a) u=R1.i’ et R.i+R2.i’=0  i’=i.R/R2    u = - (R.R1/R2).i = Rn.i avec Rn = -R.R1/R2

b)   cas vs = +Vsat         u = Ri+Vsat

dernier point e+ = e- = Vsat R1/(R1+R2) = u = 1,36 V ; 	    i = -1,4 mA

 cas vs = - Vsat          u=Ri – Vsat

dernier point e+ = e- = -Vsat R1/(R1+R2) = u = -1,36 V 	     i = +1,4 mA

courbe u(i)

II – Simulation d’une bobine

U = R1I + R2(I+I’) et R1.I = - Z.I’

U = R1I + R2I – jR2R1Cω.I = [(R1 + R2) – jR1R2Cω].I = Z. I

Avec   Z = (R1 + R2) – jR1R2Cω

R = R1 + R2 = 20 kΩ

L = R1R2Cω = 22 H