Travaux Pratiques de Physique Appliquée						Term STI Electronique.

DÉPHASEUR.

Ve

Vs

Ve

Vs

2R

2R

2R

2R

R

R

C

C

montage 1.						montage 2.

Composants :	R = 500 	C = 100 nF

AOP: TL 081.

# I - Préparation:

A faire sous forme d'exercice avant la séance de T.P.

1° - Transmittance complexe:

 Établir pour les deux montages l'expression de la transmittance complexe.

 Exprimer le module de cette transmittance dans les deux cas.

 Exprimer l'argument  = Arg T dans les deux cas.

 Tracer l'allure de T(f) et (f).

2° - Impédance d'entrée:

 Pour le premier montage, établir l'expression de Ze; (on rappelle que Ze = Ve/Ie).

 Donner l'allure de la courbe représentative Ze(f). Préciser la limite de Ze pour les fréquences élevées.

II - étude expérimentale: (en utilisant le tableur "régressi")

1° - Impédance d'entrée:

 On mesurera Ve et Ie. Préciser sur un schéma la méthode utilisée sachant qu'on ne dispose que d'un voltmètre.

 Faire pour le premier montage, les mesures entre 100Hz et 100 kHz.

 Présenter le tableau des mesures et la courbe Ze(f).

 Déterminer la valeur limite de Ze pour les fréquences élevées. Comparer avec celle de la préparation.

2° - Gain en tension:

 Préciser la nature du signal et ses caractéristiques choisies pour cette étude et la suivante.

 Mesurer pour les deux montages, le gain en tension à 1 kHz ; 10 kHz ; 100 kHz.

3° - Déphasage entre la tension de sortie et la tension d'entrée:

 A mesurer pour les deux montages.

 Présenter les tableaux de mesures.

 Tracer les courbes (f).

 Préciser les valeurs particulières. Les comparer avec celles de la préparation (notamment pour fo=1/2RC).

 On pourra (si le temps le permet) tracer les courbes théoriques en programmant les fonctions:

'1= -(360/)*ATAN(f**10^(-4))

'2= 180-(360/)*ATAN(f**10^(-4))

Résultats de la préparation

Montage 1

T1 = (1-jRCω)/(1+jRCω)

│T1│ = 1

Φ1 – 2.arctan RCω

f0		T1 = 1 		Φ1 = 0

f= fo=1/2RC	T1 = 1		Φ1 = -/2 rad

f ∞		T1 = 1		Φ1 = - rad

Montage 2

T2 = (-1+jRCω)/(1+jRCω) = - T1

│T2│ = 1

Φ2 – 2.arctan RCω

f0		T1 = 1 		Φ1 = 

f= fo=1/2RC	T1 = 1		Φ1 = /2 rad

f ∞		T1 = 1		Φ1 = 0 rad

Impédance d’entrée :

Ze = 2/3 (R-j/Cω)  Ze  2/3

ω0  Ze∞

ω∞  Ze2R/3= 330 Ω