Travaux Pratiques de Physique Appliquée						Term STI Electonique.

FILTRE   C - R

Le schéma ci-contre représente un circuit C-R.

Il sera alimenté par des signaux délivrés par un GBF

délivrant une tension maximum constante.

R = 10 k   C = 4,7 nF

## I - Etude théorique de la transmittance:

(préparation à faire avant la séance sur feuille)

a) Déterminer qualitativement la nature de ce filtre (sans calcul par analyse physique) .

b) Etablir l'expression de la transmittance complexe T du quadripôle.

c) En déduire l'expression du gain et celui de la différence de phase entre la tension de 
sortie et la tension d'entrée.

d) Quelle est la valeur de la fréquence de coupure à -3 dB.

## II - Etude expérimentale.

1° - Etude en régime sinusoïdal:

 faire le schéma complet du montage utilisé pour faire l'étude fréquentielle de ce quadripôle.

 faire un balayage en fréquence et déterminer la fréquence de coupure à –3dB.

 en déduire le domaine d'étude en fréquence.

 faire les mesures et garnir un tableau avec "Régressi".

 tracer à l'écran les courbes Gv(f) et (f) avec le tableur "Régressi".

 déterminer graphiquement la valeur de la fréquence de coupure à -3 dB et la différence de phase pour cette fréquence.

 quelle est la pente en dB/décade de la partie linéaire de Gv(f) pour les fréquences basses.

 superposer les courbes théoriques aux précédentes.

2° - Etude en signaux rectangulaires:

 Appliquer des signaux rectangulaires compris entre +2V et 0V.

 Relever l'allure de ve(t) et vs(t) sur papier millimétré pour des fréquences de 100Hz et  de 100 kHz.

 Tracer le spectre en fréquence du signal rectangulaire à 100Hz. Relever son allure sur papier millimétré.

 Expliquer l'allure de vs(t) par l'action du filtre en considérant le signal rectangulaire comme la superposition d'un fondamental et d'harmoniques.