Travaux Pratiques de Physique Appliquée.						Term. STI  Électronique.

ETUDE COMPARATIVE DE FILTRES PASSIF ET ACTIF EN CHARGE.

# I - ETUDE THEORIQUE

(Exercice à faire individuellement avant la séance de TP sur feuille).

## 1) - étude à vide en régime sinusoïdal:

a)- Exprimer la transmittance T1 ,son module T1 et son argument .

v1

v2

R

R

C

b)- exprimer et calculer la fréquence de coupure à -3dB.

c)- Après une étude sommaire, donner l'allure des courbes T(f) et (f).

d)- En déduire la nature du filtre.

R=10k   C=10nF

## 2° - filtre chargé:

a)- Conduire la même étude lorsque le quadripôle précédent est chargé par une résistance Rc = R et faire les nouvelles courbes T2 (f) et (f) sur les mêmes systèmes d'axes. On pourra pour mener cette étude, chercher le générateur de Thévenin équivalent au filtre à vide.

c)- Quelle est la perturbation apportée par la charge ?

## 3° - filtre actif

Un filtre RC' de même structure que le précédent est associé à un amplificateur linéaire idéal (ALI) comme suit:

a)- Montrer en utilisant le MET du filte passif, que la transmittance est :

T3=-R'R⋅12+jRC'w

b)- Quelle valeur doit on donner à R' et C' pour que T3soit identique

à T1

c)- Si  le circuit est chargé par une résistance, les caractéristiques du filtre (fréquence de coupure, bande passante) s'en trouvent-elles modifiées?

+



+



R

R

C'

R'

v1

v2

# II - Etude fréquentielle en simulation.

Tracer les courbes théoriques G(f) et (f) avec l'ordinateur pour les trois circuits précédemment étudiés. Bien repérer les points particuliers.

# III - Etude expérimentale:

## 1° - Schéma complet du montage

 Le circuit est représenté par un quadripôle. Préciser les branchements des différents appareils nécessaires pour réaliser l'étude fréquentielle. (Justifier le choix des appareils).

 Préciser le choix de la tension d'entrée.

 Mesurer les fréqences de coupure à –3 dB et préciser l'intervalle de fréquence étudié (justifier).

## 2° - Étude du gain en tension.

 Faire les relevés de mesures dans les trois cas permettant de tracer G(f).

- Filtre passif à vide.

- Filtre passif chargé par Rc=10 k.

- Filtre actif chargé par Rc avec R'=2R et C'=2C.

 Garnir les tableaux de mesures.

 Tracer G(f).

 Repérer les points particuliers.

## 3° - Déphasage:

 Etudier pour le filtre actif l'évolution du déphasage avec la fréquence.

 Garnir un tableau de mesures.

 Tracer (f).

## 4° - Conclusion:

 Quelle est la résistance de sortie du filtre actif?

 La charge peut-elle avoir une incidence sur la fréquence de coupure dans ce cas?

 En est-il de même avec un filtre passif?

 Comment doit -être la résistance de charge pour ne pas influer sur les caractéristiques du filtre passif?

 Quel autre avantage présente le filtre actif sur le filtre passif?