Travaux Pratiques de Physique Appliquée						Term  STI Electronique

FILTRE  ACTIF

On réalise un filtre actif du premier ordre dont le schéma est le suivant:

+



+



R1

R2

C2

ve

vs

R1 = 1 k	Vcc =  15 V

# Préparation :

à faire sur feuille sous forme d'exercice avant la séance de travaux pratiques.

1° - Indiquer, après analyse qualitative, la nature du filtre.

2° - Etablir l'expression de la transmittance complexe Av.

Exprimer le module Av et l'argument .

3° - Exprimer et calculer la résistance d'entrée du montage. Préciser une méthode de sa mesure

4° - Le condensateur a une capacité de 10 nF.

 exprimer la fréquence de coupure à -3 dB.

 proposer le valeur normalisée de la résistance R2 pour que la fréquence de coupure 
	    soit voisine de 3 500 Hz.

 calculer la valeur exacte de la fréquence de coupure avec la valeur choisie pour la 
	    résistance R2.

 trouver la valeur maximale de la transmittance et celle de la valeur correspondante 
	du gain en tension.

5° - Après étude fréquentielle du gain et de la différence de phase entre la tension de sortie et la tension d'entrée tracer l'allure de Gv(f) et (f).

6° - Proposer le schéma complet du montage nécessaire à cette étude. Préciser les 
      caractéristiques du signal d'entrée que vous appliquerez à l'entrée du montage.

# Étude expérimentale:

## 1° - Résistance d'entrée:

 La mesurer. Préciser avec un schéma la méthode utilisée et le signal d'entrée, nature t valeur (vérifier que l'ADI n'est pas saturé)

## 2° - Courbe de linéarité:

On veut visualiser à l'oscilloscope la courbe vs = g(ve).

 indiquer les caractéristiques du signal que vous utilisez pour ve(t).

 préciser les branchements et réglages nécessaires de l'oscilloscope.

 relever l'oscillogramme qui met en évidence la saturation de l'ADI.

 préciser la zone du régime linéaire et celle du régime de saturation.

## 3° - Etude fréquentielle.

 mesurer la fréquence de coupure à –3 dB.

 préciser, en le justifiant, le choix de l'intervalle d'étude en fréquence.

 remplir un tableau de mesures.

 tracer les courbes G(f) et (f).

## 4° - Points particuliers.

 repérer les points particuliers sur les courbes précédentes.

 comparer avec les valeurs trouvées en préparation.

## 5° - Application:

 le signal à l'entrée est rectangulaire de fréquence 200 kHz (0 - 1 V).

 relever le chronogramme du signal de sortie.

 justifier de façon théorique l'allure de la courbe.

 mesurer la valeur moyenne (préciser la méthode) de ce signal et expliquer cette valeur.

Correction de la préparation  (résultats)

1) étude qualitative  filtre passe bas

2) Av = (-R2/R1).(1/(1+jR2C2ω))

Avec fc = 1/2R2C2 et Ao = -R2/R1   Av = Ao/(1+jf/fc)

3) résistance d’entrée Re = R1 = 1 kΩ

4) fc voisin de 3500Hz  R2 = 4,7 kHz  fc  = 3400Hz

Tmax = 4,7  Gmax  13,4 dB