Travaux Pratiques									Terminale Electronique.

OSCILLATEUR SINUSOÏDAL.

à "résistance négative".

I - circuit l -c.

On veut réaliser un circuit parallèle bobine-condensateur.

(Bobine 4,7 mH et condensateur de 100 nF)

1°) Mesurer les paramètres de la bobine et du condensateur.

2°) Réaliser le circuit et l'alimenter avec le gbf délivrant des signaux rectangulaires ( +5v, -5v, 1 000 Hz ), en série avec une résistance de 1 k.

a) Faire le schéma complet du montage.

b) On veut visualiser le signal gbf et le signal aux bornes de l'ensemble bobine-condensateur. Préciser sur le schéma précédent les branchements nécessaires de l'oscilloscope.

c) Relever en concordance de temps ces deux signaux ( synchroniser sur le signal aux bornes de l'ensemble bobine-condensateur ).

d) Expliquer le phénomène observé (du point de vue énergétique).

e) Mesurer la fréquence des signaux observés et la comparer avec la fréquence propre du circuit L-C.

f) Quelle solution doit-on adopter pour avoir des oscillations entretenues.

II - montage à "résistance négative".

+



+



U

R0

R

R

I

Vcc=  15V

R=10k

R0=2,2k

Prendre R0=2,2 k. Mettre une résistance de 1k entre le gbf et le dipôle.

"-R"

R'=1 k

u1

u

i

gbf

1°) Régler le gbf pour qu'il délivre un signal triangulaire (100Hz, 4V).

2°) On veut tracer la courbe i=f(u) pour le dipôle précédent. Indiquer la démarche à adopter.

3°) Faire le schéma complet avec les différents branchements.

4°) Tracer la courbe i = f(u) et la relever en précisant les points particuliers. Préciser le domaine d'existence de la "résistance négative" et sa valeur.

5°) Comparer ces résultats avec les valeurs calculées.

III - oscillateur.

L,r

C

-R

u

Associer les deux dipôles précédemment étudiés.

1°) Régler R0 (décades) pour avoir des oscillations aux bornes de l'ensemble.

2°) Relever l'oscillogramme.

3°) Mesurer la fréquence et la comparer avec  la fréquence propre du circuit L-C.

4°) Mesurer la valeur de R0. En déduire par le calcul la valeur de "-R". Comparer cette valeur avec celle de la résistance mesurée de la bobine. Expliquer la différence.